Załącznik nr 4

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej infrastruktury obejmującej:

- Przygotowanie podłoża z kostki brukowej pod wiatę edukacyjną.

- Dostawę i montaż drewnianej wiaty edukacyjnej.

- Wykonanie instalacji elektrycznej do wiaty wraz z gniazdami hermetycznymi.

- Dostawę i montaż stelaża pod tablicę informacyjną.

- Wykonanie wszystkich robót ziemnych, fundamentowych, montażowych i wykończeniowych niezbędnych do uzyskania kompletnego obiektu.

- Doprowadzenie ścieżki utwardzonej do wiaty oraz furtki ogródka meteorologicznego.

2. Podłoże z kostki brukowej

2.1 Wymiary

Powierzchnia utwardzona:

- dostosowana do wymiarów oferowanej wiaty (32-34,5 m2).

- wykraczająca min. 10 cm poza obrys słupów konstrukcyjnych.

2.2 Konstrukcja nawierzchni

Od góry:

Warstwa 1 – kostka brukowa

- kostka betonowa grubości 8 cm,

- klasa min. C30/37,

- nasiąkliwość ≤ 5%,

- odporność na zamrażanie i rozmrażanie zgodnie z PN-EN 1338.

Warstwa 2 – podsypka

- piaskowo-cementowa 4:1,

- grubość po zagęszczeniu 3–5 cm.

Warstwa 3 – podbudowa zasadnicza

- kruszywo łamane 0/31,5 mm,

- grubość po zagęszczeniu min. 20 cm.

2.3 Wymagania zagęszczenia

Podłoże gruntowe:

- wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00 wg PN-S-02205,

- moduł odkształcenia wtórny Ev2 ≥ 80 MPa.

Podbudowa:

- zagęszczenie min. 98% zmodyfikowanej próby Proctora,

- Ev2 ≥ 120 MPa.

Różnica poziomów nawierzchni po wykonaniu:

- ±5 mm na łacie 2 m.

2.4 Obrzeża

- obrzeże betonowe 8 × 30 x 100 cm,

- osadzone na ławie betonowej C16/20,

- opór boczny z betonu min. 10 cm.

2.5 Ścieżka komunikacyjna do wiaty i furtki ogrodzenia

Zakres

Należy wykonać ścieżkę komunikacyjną łączącą furtkę ogrodzenia z wiatą edukacyjną i istniejącym chodnikiem.

Parametry podstawowe

- długość ścieżki: około 45 m,

- szerokość użytkowa: 1 m,

- przebieg ścieżki należy dostosować do lokalizacji wiaty i furtki,

- dopuszczalne odchylenie szerokości: ±5%.

Konstrukcja nawierzchni

Od góry:

Warstwa 1 – nawierzchnia mineralna

- kruszywo naturalne lub łamane stabilizowane mechanicznie,

- frakcja 0–8 mm lub 0–16 mm,

- grubość po zagęszczeniu minimum 5 cm,

- kolor naturalny, w odcieniach szarości.

Warstwa 2 – warstwa nośna

- kruszywo łamane 0/31,5 mm,

- grubość po zagęszczeniu minimum 15 cm.

Obrzeża

- obrzeża betonowe o wymiarach minimum 8 × 30 x 100 cm,

- kolor szary naturalny,

- osadzone na ławie betonowej z betonu klasy minimum C16/20,

- obrzeża należy montować po obu stronach ścieżki,

Wymagania wykonawcze

- ścieżkę należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 1–2% zapewniającym odpływ wód opadowych na tereny zielone,

- nawierzchnia po zagęszczeniu powinna być równa, stabilna i pozbawiona kolein,

- różnica poziomów nawierzchni nie może przekraczać ±10 mm na długości 2 m łaty kontrolnej,

- wszystkie warstwy konstrukcyjne należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00 wg PN-S-02205,

- nawierzchnia ma zapewniać komfortowe dojście piesze do wiaty.

3. Wiata edukacyjna

3.1 Wymiary

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Szerokość | 4m tolerancja +/- 20cm |
| Długość | 8m tolerancja +/- 20cm |
| Wysokość do kalenicy | 3,0–3,5m |

3.2 Konstrukcja drewniana

Drewno:

- sosnowe lub świerkowe klasy minimum C24,

- wilgotność ≤ 18%,

- strugane czterostronnie,

- fazowane krawędzie.

Minimalne przekroje:

Słupy

- 160×160 mm lub Ø160 mm.

Belki oczepowe

- min. 80×200 mm.

Krokwie

- min. 80×140 mm.

3.3 Zabezpieczenie drewna

Drewno należy zabezpieczyć:

- metodą ciśnieniową/zanurzeniową/malowaną,

- impregnatem klasy użytkowania UC3,

- wykończenie lazurą ochronną w kolorze dębowym,

- powłoka odporna na UV, wilgoć i rozwój grzybów.

4. Fundamenty i mocowanie wiaty

Fundamenty pod słupy wiaty należy wykonać jako żelbetowe stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25 
o wymiarach nie mniejszych niż 40×40×100 cm, posadowione poniżej głębokości przemarzania gruntu. 
Po związaniu betonu należy zamontować stalowe uchwyty słupowe regulowane typu H lub U wykonane ze stali S235, zabezpieczone ocynkiem ogniowym. Uchwyty należy mocować za pomocą prętów gwintowanych M16 osadzonych na kotwie chemicznej w wywierconych otworach. Drewno konstrukcyjne nie może mieć bezpośredniego kontaktu 
z betonem. Wymagana minimalna szczelina wentylacyjna pomiędzy fundamentem a słupem wynosi 50 mm. Rozwiązanie musi umożliwiać późniejszy demontaż i wymianę elementów konstrukcyjnych bez ingerencji 
w fundamenty.

4.1 Fundamenty

Pod każdym słupem wiaty:

- stopa fundamentowa żelbetowa C20/25 (B25),

- wymiary minimalne: 40 × 40 × 100 cm,

- posadowienie poniżej strefy przemarzania,

- górna powierzchnia fundamentu maksymalnie 3 cm ponad poziom kostki,

- zbrojenie 4 × pręt Ø12 mm,

- strzemiona Ø6 mm co 25 cm.

Dla wiaty o długości ok. 8 m zaleca się:

- 6 słupów konstrukcyjnych,

- 6 niezależnych fundamentów.

Kotwienie

Po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości:

- wiercenie otworów Ø18 mm,

- głębokość wiercenia min. 180 mm,

- oczyszczenie otworu szczotką i sprężonym powietrzem,

- osadzenie adekwatnej podstawy słupa na żywicy iniekcyjnej,

- minimalna głębokość zakotwienia 160 mm.

Przykładowe żywice:

- Hilti HIT-HY 200,

- Fischer FIS V Plus,

- Rawlplug R-KEM II.

Uchwyty słupów

Rekomendowane:

Typ H regulowany

- stal konstrukcyjna S235,

- ocynk ogniowy,

- grubość blachy minimum 4 mm,

- regulacja wysokości 50–150 mm.

lub

Typ U regulowany

- stal S235,

- ocynk ogniowy,

- grubość minimum 4 mm.

Wymagania

- szerokość dopasowana do słupa 160 × 160 mm,

- odporność korozyjna klasy C3.

Między dolną powierzchnią drewna a fundamentem należy zachować:

- prześwit minimum 50 mm,

- zalecany prześwit 80–100 mm.

5. Dach

Konstrukcja

- pełne deskowanie z desek 20 mm,

- szczelina wentylacyjna,

- membrana bitumiczna,

Pokrycie

- gont bitumiczny,

- kolor ciemnozielony,

- odporność na promieniowanie UV.

Nachylenie połaci

- 20–35°.

5.1 Orynnowanie i odprowadzenie wód opadowych:

- Wiata musi być wyposażona w kompletny system rynnowy dostosowany do powierzchni dachu oraz lokalnych warunków opadowych.

- Rynny, rury spustowe oraz elementy mocujące należy wykonać z PVC odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne lub z materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach użytkowych.

- Minimalny przekrój rynien: 75 mm.

- Minimalna średnica rur spustowych: 75 mm.

- Kolorystyka orynnowania powinna być spójna z kolorystyką pokrycia dachowego i konstrukcji wiaty.

Sposób odprowadzenia wód opadowych

- Wody opadowe z rynien należy odprowadzać grawitacyjnie za pomocą rur spustowych.

- Wyloty rur spustowych należy zlokalizować poza utwardzoną nawierzchnią lub odprowadzić na grunt w sposób zapobiegający rozmywaniu terenu.

- Woda opadowa nie może powodować podmywania fundamentów, słupów konstrukcyjnych, nawierzchni z kostki brukowej ani ścieżki komunikacyjnej.

- Miejsca zrzutu wody należy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 1 m od fundamentów.

- Rozwiązanie musi zapewniać skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz eliminować ryzyko długotrwałego zawilgocenia elementów drewnianych.

Wymagania montażowe

- Rynny należy montować ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku rur spustowych.

- Uchwyty rynnowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

- Wszystkie połączenia systemu rynnowego muszą zapewniać szczelność oraz odporność na obciążenia od śniegu i wiatru.

6. Wyposażenie

Ławostoły - 3 sztuki.

Trzy ławostoły drewniane o konstrukcji masywnej, przeznaczone dla minimum sześciu użytkowników każdy. Wymiary pojedynczego ławostołu: długość 2000 mm ±5%, szerokość całkowita 1650 mm ±5%, wysokość blatu 760 mm ±20 mm, szerokość blatu minimum 750 mm. Konstrukcję należy wykonać z drewna klasy minimum C24 impregnowanego w kolorze dębowym, zgodnym z wykończeniem wiaty. Łączna liczba miejsc siedzących nie może być mniejsza niż 18.

Konstrukcja:

- drewno impregnowane,

## Zalecane wymiary jednego ławostołu

Długość całkowita: 2000 mm

Szerokość całkowita: 1650 mm

Wysokość blatu: 760 mm

Szerokość blatu: 750 mm

Grubość blatu: minimum 40 mm

Wysokość siedziska: 450 mm

Szerokość siedziska: 300 mm

Długość ławki: 2000 mm

Odległość między siedziskami: ok. 1050 mm

Konstrukcja

Elementy drewniane

Drewno:

- sosna lub świerk,

- klasa minimum C24,

- wilgotność ≤18%,

- impregnowane ciśnieniowo lub zanurzeniowo,

- wszystkie elementy ławostołów fazowane na półokrągło,

- wykończenie identyczne jak konstrukcja wiaty (kolor dębowy).

Zalecane przekroje

Nogi: min. 90 × 90 mm.

Belki nośne: min. 45 × 145 mm.

Deski blatu: min. 40 × 145 mm.

Deski siedzisk: min. 40 × 120 mm.

Stężenia: min. 45 × 95 mm.

Tablica kredowa

- szerokość 2–3 m,

- wysokość 1–1,5 m,

- powierzchnia odporna na warunki atmosferyczne,

- rama drewniana,

- zamontowana na stałe w konstrukcji wiaty na jej węższym boku.

Kosz

- pojemność wkładu 60–80 l,

- wkład stalowy ocynkowany,

- obudowa drewniana zgodna kolorystycznie z wiatą,

- trwale zamocowany do podłoża.

7. Instalacja elektryczna

7.1 Założenia

Instalacja przeznaczona do:

- 2 gniazd zewnętrznych, zamontowane na jednej z słupów konstrukcyjnych wiaty,

- zasilanie 230 V AC.

Zasilanie zostanie doprowadzone do granicy wiaty przez Zamawiającego.

7.2 Gniazda

Gniazda zewnętrzne

- 2 szt.

- 230 V / 16 A.

- IP66/IP69.

- klapka przezroczysta.

- odporność UV.

Lokalizacja:

- w pobliżu tablicy kredowej

Montaż:

- na słupie konstrukcyjnym.

8. Stelaż pod tablicę informacyjną

Konstrukcja

Dwa słupy:

- średnica 10–15 cm,

- drewno klasy C24,

- impregnacja identyczna jak dla wiaty.

Fundamenty:

- beton C20/25,

- wymiary min. 40×40×80 cm.

Mocowanie

Analogicznie jak dla wiaty:

- stalowe uchwyty słupa,

- ocynk ogniowy.

9. Odbiory i wymagania jakościowe

Wykonawca przed odbiorem końcowym zobowiązany jest przedstawić:

- deklaracje właściwości użytkowych kostki brukowej,

- certyfikat drewna konstrukcyjnego C24,

Roboty należy wykonać zgodnie z zapisami prawa oraz wskazanymi warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

…………………………………………………			………………………………………..

miejscowość, data 					pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy