  - Specyfikacja PC1

| Specyfikacja „PC1v01_18” Zestaw komputerowy |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka Centralna Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model jednostki centralnej |  |  |  |  |  |
| Nazwa Producenta ............................................................................................... Model Jednostki Centralnej ……………………………………………………..………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne Jednostki Centralnej |  |  |  |
|  | Typ sprzętu | Komputer stacjonarny |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
|  | Procesor | Procesor, który powinien osiągać minimum 5000 punktów w benchmark’u Passmark – wynik „Average CPU Mark. |  | Nazwa producenta procesora …………………………........... Model procesora ……………………………………... |  |
|  | Płyta główna złącza wewnętrzne | 1x złącze PCI Express x16 1x wolne złącze PCI Express x1 2x złącza DIMM DDR4 3x SATA |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
|  | Płyta główna Porty zewnętrzne | Wbudowane: 2x USB 3.0 oraz 4x USB2.0 (z czego minimum 2 porty USB z przodu obudowy) 1x port sieciowy RJ-45, 1 x port słuchawek i 1 x port mikrofonu lub 1 x port combo (W przypadku portu combo należy dostarczyć odpowiedni adapter/przejściówkę na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek. Przejściówka ta nie może zajmować ani ograniczać możliwości wykorzystywania żadnego innych z portów w obudowie). Wymagana minimalna ilość i rozmieszczenie portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR4 |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
|  | Dysk twardy | Min. 240 SSD |  | Wpisać oferowane parametry podstawowe. W przypadku innym niż dysk OEM podać dodatkowo nazwę producenta i model : …………………………………………… …………………………………………… |  |
|  | Wyjścia ekranowe | 2x cyfrowe wyjście wideo Możliwość podłączenia dwóch aktywnych ekranów. Dopuszczone wykorzystanie karty zintegrowanej lub niezintegrowanej |  | W przypadku karty niezintegrowanej wpisać oferowany produkt; w przypadku zintegrowanej wpisać typ karty …………………………………………. |  |
|  | Karta dźwiękowa | Tak, zintegrowana z płytą główną |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie QWERTY wyposażona w gumki uniemożliwiające swobodne przesuwanie klawiatury po blacie biurka Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagany produkt poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna lub laserowa, USB, z rolką przewijającą i minimum 3 przyciskami Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Napęd optyczny | Napęd DVD+/-RW lub BluRay |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Obudowa | - Typu Tower (wielkość nieokreślana) z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu, wyposażona w min. ilości kieszeni: 1 szt 5,25” zewnętrzne lub wnęka slim na napęd i 2 miejsca na dysk HDD lub SSD; - Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 88%, - Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów); |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagania poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Wykonawca potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić oświadczeniem poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 16. | Inne | - przewody zasilające do stacji roboczej - listwa rozgałęziająca z wyłącznikiem zasilania i minimum czterema gniazdami w kolorze czarnym, przewód o długości minimum 1,5m |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 17. | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. 36 miesięcy ochrony danych podczas uszkodzenia dysku - dysk pozostaje u Zamawiającego |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) poz. 1 ………………………………… poz. 2 ……………………………… |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 18. | System operacyjny | Produkt modelowy Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji polskiej. Preinstalowany oraz zaktualizowany system operacyjny zawierający aktualizacje ważne na dzień 1 kwietnia 2018 lub nowsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego dla produktu modelowego pod warunkiem spełnienia poniższych warunków równoważności. Preinstalowany system operacyjny zawierający najnowsze uaktualnienia zapewniający w pełni kompatybilną rejestrację konta komputera we wdrożonej u Zamawiającego usłudze domenowej Windows Active Directory w wersji 2008. Preinstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W środowisku dostarczonego systemu operacyjnego musi być zapewniona w pełni kompatybilna praca oraz bezpośrednie uruchamianie posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania specjalistycznego i biurowego takiego jak m. in. MIKE by DHI, ArcGIS ESRI, Geomedia Intergraph, pakiet biurowy MS Office Professional w wersji 2010 i 2013, współpraca w chmurze Microsoft Office 365 online. |  | Oferowany system operacyjny ……………………………………. Oferowany system operacyjny równoważny Nazwa: ………………………… Opis produktu poprzez potwierdzenie spełnienia wymagań. ………………………….......... …………………………………… …………………………………… |  |
| Specyfikacja monitora do zestawu Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| Nazwa producenta monitora …………………………........... Model monitora ……………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |  |
| 1. | Typ ekranu |  | Ekran z podświetleniem LED IPS |  | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2. | Przekątna ekranu |  | 23-24” |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3. | Proporcje ekranu |  | 16:10 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4. | Rozdzielczość optymalna |  | Minimum 1920x1080 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 5. | Czas reakcji |  | Maksymalnie 8 ms |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 6. | Obsługa kolorów |  | 16,7 mln |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7. | Porty |  | Umożliwiające równoczesne połączenie dwóch oferowanych monitorów do zestawu powyżej. 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 8. | Przewody |  | Przewody kompatybilne z wszystkimi ekranowymi wyjściami cyfrowymi w jednostkach centralnych zestawu o długości minimum 1,2m. Przewód zasilający Przewód niezbędny do działania portu USB w monitorze |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 9. | Certyfikaty/Normy |  | Spełnia wymagania normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 10. | Inne |  | Instrukcja obsługi monitora, oprogramowanie i sterowniki. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 11. | ### Podstawka |  | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 12. | Gwarancja |  | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |

  - Specyfikacja PC2

| Specyfikacja „PC2v01_18” Zestaw komputerowy |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka Centralna Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model jednostki centralnej |  |  |  |  |  |
| Nazwa Producenta ............................................................................................... Model Jednostki Centralnej …………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne Jednostki Centralnej |  |  |  |
| 1. | Typ sprzętu | Komputer stacjonarny |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
| 2. | Procesor | Procesor, który powinien osiągać minimum 10000 punktów w benchmark’u Passmark – wynik „Average CPU Mark. |  | Nazwa producenta procesora …………………………........... Model procesora ……………………………………... |  |
| 3. | Płyta główna złącza wewnętrzne | 1x złącze PCI Express x16 1x wolne złącze PCI Express x1 2x złącza DIMM DDR4 3x SATA |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
| 4. | Płyta główna Porty zewnętrzne | Wbudowane: 2x USB 3.0 oraz 4x USB2.0 (z czego minimum 2 porty USB z przodu obudowy) 1x port sieciowy RJ-45, 1 x port słuchawek i 1 x port mikrofonu lub 1 x port combo (W przypadku portu combo należy dostarczyć odpowiedni adapter/przejściówkę na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek. Przejściówka ta nie może zajmować ani ograniczać możliwości wykorzystywania żadnego innych z portów w obudowie). Wymagana minimalna ilość i rozmieszczenie portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
| - 5. | Pamięć RAM | 16GB DDR4 |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
| - 6. | Dysk twardy | Min. 240 SSD + 500gb HDD |  | Wpisać oferowane parametry podstawowe. W przypadku innym niż dysk OEM podać dodatkowo nazwę producenta i model : …………………………………………… …………………………………………… |  |
| - 7. | Wyjścia ekranowe | 2x cyfrowe wyjście wideo Możliwość podłączenia dwóch aktywnych ekranów. Dopuszczone wykorzystanie karty zintegrowanej lub niezintegrowanej |  | W przypadku karty niezintegrowanej wpisać oferowany produkt; w przypadku zintegrowanej wpisać typ karty …………………………………………. |  |
| - 8. | Karta dźwiękowa | Tak, zintegrowana z płytą główną |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
| - 9. | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| - 10. | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie QWERTY wyposażona w gumki uniemożliwiające swobodne przesuwanie klawiatury po blacie biurka Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagany produkt poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| - 11. | Mysz | Mysz optyczna lub laserowa, USB, z rolką przewijającą i minimum 3 przyciskami Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| - 12. | Napęd optyczny | Napęd DVD+/-RW lub BluRay |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| - 13. | Obudowa | - Typu Tower (wielkość nieokreślana) z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu, wyposażona w min. ilości kieszeni: 1 szt 5,25” zewnętrzne lub wnęka slim na napęd i 2 miejsca na dysk HDD lub SSD; - Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 88%, - Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów); |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagania poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| - 14. | Certyfikaty i standardy | Wykonawca potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić oświadczeniem poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 16. | Inne | - przewody zasilające do stacji roboczej - listwa rozgałęziająca z wyłącznikiem zasilania i minimum czterema gniazdami w kolorze czarnym, przewód o długości minimum 1,5m |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 17. | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. 36 miesięcy ochrony danych podczas uszkodzenia dysku - dysk pozostaje u Zamawiającego |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) poz. 1 ………………………………… poz. 2 ……………………………… |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 19. | System operacyjny | Produkt modelowy Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji polskiej. Preinstalowany oraz zaktualizowany system operacyjny zawierający aktualizacje ważne na dzień 1 kwietnia 2018 lub nowsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego dla produktu modelowego pod warunkiem spełnienia poniższych warunków równoważności. Preinstalowany system operacyjny zawierający najnowsze uaktualnienia zapewniający w pełni kompatybilną rejestrację konta komputera we wdrożonej u Zamawiającego usłudze domenowej Windows Active Directory w wersji 2008. Preinstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W środowisku dostarczonego systemu operacyjnego musi być zapewniona w pełni kompatybilna praca oraz bezpośrednie uruchamianie posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania specjalistycznego i biurowego takiego jak m. in. MIKE by DHI, ArcGIS ESRI, Geomedia Intergraph, pakiet biurowy MS Office Professional w wersji 2010 i 2013, współpraca w chmurze Microsoft Office 365 online. |  | Oferowany system operacyjny ……………………………………. Oferowany system operacyjny równoważny Nazwa: ………………………… Opis produktu poprzez potwierdzenie spełnienia wymagań. ………………………….......... …………………………………… …………………………………… |  |
| Specyfikacja monitora do zestawu Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| Nazwa producenta monitora …………………………........... Model monitora ……………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |  |
| 1. | Typ ekranu |  | Ekran z podświetleniem LED IPS |  | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2. | Przekątna ekranu |  | 23-24” |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3. | Proporcje ekranu |  | 16:10 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4. | Rozdzielczość optymalna |  | Minimum 1920x1080 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 5. | Czas reakcji |  | Maksymalnie 8 ms |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 6. | Obsługa kolorów |  | 16,7 mln |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7. | Porty |  | Umożliwiające równoczesne połączenie dwóch oferowanych monitorów do zestawu powyżej. 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 8. | Przewody |  | Przewody kompatybilne z wszystkimi ekranowymi wyjściami cyfrowymi w jednostkach centralnych zestawu o długości minimum 1,2m. Przewód zasilający Przewód niezbędny do działania portu USB w monitorze |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 9. | Certyfikaty/Normy |  | Spełnia wymagania normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 10. | Inne |  | Instrukcja obsługi monitora, oprogramowanie i sterowniki. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 11. | ### Podstawka |  | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 12. | Gwarancja |  | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |

  - Specyfikacja PC3

| Specyfikacja „PC3v01_18” Zestaw komputerowy |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka Centralna Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model jednostki centralnej |  |  |  |  |  |
| Nazwa Producenta ............................................................................................... Model Jednostki Centralnej …………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne Jednostki Centralnej |  |  |  |
| 1. | Typ sprzętu | Komputer stacjonarny |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
| 2. | Procesor | Komputer wykorzystywany będzie do modelowania za pomocą programu MIKE 21 Flood DHI w związku z czym procesor powinien pozwalać na maksymalne wykorzystanie możliwości programu. Procesor powinien być 8 rdzeniowy osiągający w testach PassMark co najmniej 16000pkt |  | Nazwa producenta procesora …………………………........... Model procesora ……………………………………... |  |
| 3. | Chłodzenie | Z uwagi na długotrwały charakter obliczeń, które będą przeprowadzane na komputerze zastosowane chłodzenie procesora powinno oferować minimum taką wydajność, jakim współczynnikiem TDP charakteryzuje się oferowany procesor. Wybrane chłodzenie MUSI umożliwiać stabilną pracę procesora (nie dopuszczać do temperatur wyższych niż 3/4 maksymalnej dopuszczonej przez producenta temperatury) przez minimum dobę obciążenia. Wentylacja obudowy powinna wspomagać chłodzenie CPU. Dopuszczone są zarówno rozwiązania oparte na powietrzu jak i na wodzie. |  | Nazwa producenta chłodzenia CPU …………………………........... Model chłodzenia CPU ……………………………………... |  |
| 4. | Karta Graficzna | Komputer wykorzystywany będzie do modelowania 2D za pomocą programu MIKE 21 Flood DHI w związku z czym sprzęt powinien pozwalać na maksymalne wykorzystanie możliwości programu. Według danych producenta oprogramowania, możliwe jest wykorzystania GPU jako zrównoleglenia obliczeń co bardzo zwiększa wydajność i czas potrzebny na ich wykonanie. W związku z wyżej wymienionymi karta graficzna musi pozwalać na wykorzystanie technologii prowadzenia obliczeń równoległych (zgodnie z dokumentem dostępnym tutaj) i powinna posiadać minimalnie 192 rdzeni. Dodatkowo producent oprogramowania w dokumentacji zastrzega, że niektóre karty graficzne na rynku stworzone są tak naprawdę z dwóch kart i tak też są rozpoznawane co z kolei wymaga innego licencjonowania niż te, które IMGW-PIB posiada w związku z czym nie mogą być one dopuszczone do użytkowania. Dodatkowo karta powinna mieć co najmniej 1GB VRAM |  | Nazwa producenta GPU …………………………........... Model GPU ……………………………………... |  |
| 5. | Płyta główna złącza wewnętrzne | 1x złącze PCI Express x16 1x wolne złącze PCI Express x1 4x złącza DIMM DDR4 Co najmniej 3x SATA |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
| 6. | Płyta główna Porty zewnętrzne | Wbudowane: 2x USB 3.0 oraz 4x USB2.0 (z czego minimum 2 porty USB z przodu obudowy) 1x port sieciowy RJ-45, 1 x port słuchawek i 1 x port mikrofonu lub 1 x port combo (W przypadku portu combo należy dostarczyć odpowiedni adapter/przejściówkę na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek. Przejściówka ta nie może zajmować ani ograniczać możliwości wykorzystywania żadnego innych z portów w obudowie). Wymagana minimalna ilość i rozmieszczenie portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
| 7. | Pamięć RAM | Wszystkie gniazda DIMM muszą być zapełnione a łączna pojemność ma być nie mniejsza niż 32GB. |  | Wpisać oferowane parametry …………………………………………. |  |
| 8. | Dysk twardy | 512GB SSD oraz 4TB HDD lub SSHD |  | Wpisać oferowane parametry podstawowe. W przypadku innym niż dysk OEM podać dodatkowo nazwę producenta i model : …………………………………………… …………………………………………… |  |
| 9. | Wyjścia ekranowe | 2x cyfrowe wyjście wideo Możliwość podłączenia dwóch aktywnych ekranów. Dopuszczone wykorzystanie karty zintegrowanej lub niezintegrowanej |  | W przypadku karty niezintegrowanej wpisać oferowany produkt; w przypadku zintegrowanej wpisać typ karty …………………………………………. |  |
| 10. | Karta dźwiękowa | Tak, zintegrowana z płytą główną |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
| 11. | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 12. | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie QWERTY wyposażona w gumki uniemożliwiające swobodne przesuwanie klawiatury po blacie biurka Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagany produkt poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 13. | Mysz | Mysz laserowa, USB, z rolką przewijającą i minimum 3 przyciskami Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 14. | Napęd optyczny | Napęd DVD+/-RW lub BluRay |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 15. | Obudowa | - Typu Tower (wielkość nieokreślana) z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu, wyposażona w min. ilości kieszeni: 1 szt 5,25” zewnętrzne lub wnęka slim na napęd i 2 miejsca na dysk HDD lub SSD; - Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów); - Obudowa powinna tłumić dźwięki spowodowane działaniem wentylacji do poziomu nie wyższego niż 40dB |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagania poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 16. | Certyfikaty i standardy | Wykonawca potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić oświadczeniem poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 17. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 18. | Inne | - przewody zasilające do stacji roboczej - listwa rozgałęziająca z wyłącznikiem zasilania i minimum czterema gniazdami w kolorze czarnym, przewód o długości minimum 1,5m Z uwagi na specyficzne wykorzystanie komputera (długotrwałe obliczenia) sprzęt musi być odpowiednio przystosowany do radzenia sobie z temperaturami panującymi wewnątrz obudowy. Niedopuszczalne jest, żeby z uwagi na charakter prac obliczenia wraz z upływem czasu zwalniały co byłoby spowodowane np. temperaturą procesora czy dużym uptime. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 19. | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. 36 miesięcy ochrony danych podczas uszkodzenia dysku - dysk pozostaje u Zamawiającego |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) poz. 1 ………………………………… poz. 2 ……………………………… |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 20. | System operacyjny | Produkt modelowy Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji polskiej. Preinstalowany oraz zaktualizowany system operacyjny zawierający aktualizacje ważne na dzień 1 kwietnia 2018 lub nowsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego dla produktu modelowego pod warunkiem spełnienia poniższych warunków równoważności. Preinstalowany system operacyjny zawierający najnowsze uaktualnienia zapewniający w pełni kompatybilną rejestrację konta komputera we wdrożonej u Zamawiającego usłudze domenowej Windows Active Directory w wersji 2008. Preinstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W środowisku dostarczonego systemu operacyjnego musi być zapewniona w pełni kompatybilna praca oraz bezpośrednie uruchamianie posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania specjalistycznego i biurowego takiego jak m. in. MIKE by DHI, ArcGIS ESRI, Geomedia Intergraph, pakiet biurowy MS Office Professional w wersji 2010 i 2013, współpraca w chmurze Microsoft Office 365 online. |  | Oferowany system operacyjny ……………………………………. Oferowany system operacyjny równoważny Nazwa: ………………………… Opis produktu poprzez potwierdzenie spełnienia wymagań. ………………………….......... …………………………………… …………………………………… |  |
| Specyfikacja monitora do zestawu Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| Nazwa producenta monitora …………………………........... Model monitora ……………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |  |
| 1. | Typ ekranu |  | Ekran z podświetleniem LED IPS |  | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2. | Przekątna ekranu |  | 23-24” |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3. | Proporcje ekranu |  | 16:10 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4. | Rozdzielczość optymalna |  | Minimum 1920x1080 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 5. | Czas reakcji |  | Maksymalnie 8 ms |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 6. | Obsługa kolorów |  | 16,7 mln |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7. | Porty |  | Umożliwiające równoczesne połączenie dwóch oferowanych monitorów do zestawu powyżej. 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 8. | Przewody |  | Przewody kompatybilne z wszystkimi ekranowymi wyjściami cyfrowymi w jednostkach centralnych zestawu o długości minimum 1,2m. Przewód zasilający Przewód niezbędny do działania portu USB w monitorze |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 9. | Certyfikaty/Normy |  | Spełnia wymagania normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 10. | Inne |  | Instrukcja obsługi monitora, oprogramowanie i sterowniki. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 11. | ### Podstawka |  | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 12. | Gwarancja |  | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |

  - Specyfikacja LAP1

| Specyfikacja „LAP1v01_18” Laptop standardowy |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model oferowanego produktu |  |  |  |
| Nazwa Producenta .......................................................................................... Model …………………………………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
|  | Procesor | Procesor, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych o wydajności min. 4600 punktów w benchmark’u Passmark – wynik „Average CPU Mark”. | Nazwa producenta procesora …………………………........... Model procesora ……………………………………... |
|  | Pamięć RAM | 1x8 GB DDR4 Dodatkowe wolne gniazdo SODIMM | Wpisać oferowane parametry ……………………………………………….. |
|  | Dysk twardy | Dysk SSD o pojemności min 240 GB max 275 GB. | Wpisać oferowane parametry. W przypadku innym niż dysk OEM podać dodatkowo nazwę producenta i model: …………………………………………… …………………………………………… |
|  | Bateria | Akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. | Wpisać oferowane parametry ……………………………………………….. |
|  | Karta graficzna | Tak, zintegrowana lub niezintegrowana | W przypadku karty niezintegrowanej wpisać oferowany produkt; w przypadku zintegrowanej wpisać typ karty …………………………………………. |
|  | Karta dźwiękowa | tak | Potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Komunikacja | - LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN na płycie systemowej. - WLAN 802.11 a/b/g/n - Wbudowany Bluetooth | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Obudowa | Kolor: czarna, srebrna lub srebrno-czarna; wbudowana kamera i mikrofon | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Waga | Maksymalnie 2,3 kg | Wpisać oferowane parametry ……………………………………………….. |
|  | Interfejsy wbudowane | 1 x VGA (15 stykowy D-SUB) lub HDMI lub Displayport lub mini displayport -> w przypadku braku VGA, adapter z dostępnego portu na VGA, w przypadku braku HDMI – adapter z dostępnego na HDMI 2 x lub więcej USB (w tym minimum jeden USB 3.0) 1 x port sieciowy RJ-45, 1 x porty słuchawek i 1x mikrofonu lub combo (w ostateczności samo słuchawkowe) (w przypadku combo należy dostarczyć odpowiedni adapter/przejściówkę na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek). | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Klawiatura | - Typu QWERTY, touchpad | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Matryca | - Matryca o przekątnej 14-14,1” - Rozdzielczość minimum FHD 1920 x 1080 - Powłoka matowa lub antyrefleksyjna - Podświetlenie LED | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
|  | Inne/Akcesoria | - Torba standardowa nylonowa z przedziałami na laptopa i akcesoria odpowiadająca wielkości oferowanego sprzętu. - Mysz optyczna lub laserowa przewodowa USB standardowej wielkości (nie rozmiar mały do laptopów) z rolką i dwoma przyciskami. - Zasilacz. | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Certyfikaty i standardy | Wykonawca potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star | Wymaganie należy potwierdzić oświadczeniem poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 15. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta modelu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 16. | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. 36 miesięcy ochrony danych podczas uszkodzenia dysku - dysk pozostaje u Zamawiającego. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) poz. 1 ………………………………… poz. 2 ……………………………… |
| Oprogramowanie |  |  |  |
| 17. | System operacyjny | Produkt wzorcowy Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji polskiej. Preinstalowany oraz zaktualizowany system operacyjny zawierający aktualizacje ważne na dzień 1 sierpnia 2017 lub nowsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego dla produktu modelowego pod warunkiem spełnienia poniższych warunków równoważności. Preinstalowany system operacyjny zawierający najnowsze uaktualnienia zapewniający w pełni kompatybilną rejestrację konta komputera we wdrożonej u Zamawiającego usłudze domenowej Windows Active Directory w wersji 2008. Preinstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W środowisku dostarczonego systemu operacyjnego musi być zapewniona w pełni kompatybilna praca oraz bezpośrednie uruchamianie posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania specjalistycznego i biurowego takiego jak m. in. MIKE by DHI, ArcGIS ESRI, Geomedia Intergraph, pakiet biurowy MS Office Professional w wersji 2010 i 2013. | Oferowany system operacyjny ……………………………………. Oferowany system operacyjny równoważny Nazwa: ………………………… Opis produktu poprzez potwierdzenie spełnienia wymagań. ………………………….......... …………………………………… …………………………………… |

  - Specyfikacja Monitor MON1v01_18

| Specyfikacja „MON2v01_18” Monitor 23-24” Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa producenta monitora …………………………........... Model monitora ……………………………………………………………. |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |
| 1. | Typ ekranu | Ekran z podświetleniem LED IPS | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2. | Przekątna ekranu | 23-24” | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3. | Proporcje ekranu | 16:09 lub 16:10 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4. | Rozdzielczość optymalna | Minimum 1920x1080 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 5. | Czas reakcji | Maksymalnie 8 ms | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 6. | Obsługa kolorów | 16,7 mln | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7. | Porty wyjściowe | 1 x złącze VGA (15 stykowy D-SUB) 1 x złącze Displayport 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 8. | Przewody | Przewód analogowy VGA o długości minimum 1,5m. Przewód Displayport o długości minimum 1,5m Przewód zasilający Przewód USB Wtyk Typ A/Wtyk Typ B | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 9. | Certyfikaty | Energy Star | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 10. | Inne | Instrukcja obsługi monitora oprogramowanie i sterowniki. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 11. | ### Podstawka | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 12. | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |

  - Specyfikacja Monitor MON2v01_18

| Specyfikacja „MON2v01_18” Monitor 23-24” Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa producenta monitora …………………………........... Model monitora ……………………………………………………………. |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |
| 1. | Typ ekranu | Ekran z podświetleniem LED IPS | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2. | Przekątna ekranu | 23-24” | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3. | Proporcje ekranu | 16:10 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4. | Rozdzielczość optymalna | Minimum 1920x1080 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 5. | Czas reakcji | Maksymalnie 8 ms | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 6. | Obsługa kolorów | 16,7 mln | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7. | Porty wyjściowe | 1 x złącze VGA (15 stykowy D-SUB) 1 x złącze Displayport 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 8. | Przewody | Przewód analogowy VGA o długości minimum 1,5m. Przewód Displayport o długości minimum 1,5m Przewód zasilający Przewód USB Wtyk Typ A/Wtyk Typ B | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 9. | Certyfikaty | Energy Star | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 10. | Inne | Instrukcja obsługi monitora oprogramowanie i sterowniki. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 11. | ### Podstawka | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 12. | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |