Załącznik nr 1D do SIWZ

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

1.Spawarka światłowodów z obcinarką

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Spawarka światłowodów z obcinarką (1 sztuka) Oferowany model ………………………… Producent ………………………… | Stosowane włókna : SM (ITU-T G.652/657) |  |
|  | Średnica płaszcza: od 80 do 150µm |  |
|  | Średnica pokrycia: od 100 do 1000µm |  |
|  | Długości włókien : 5-16mm |  |
|  | Tłumienności spawów dla włókien : 0,02dB dla SM, |  |
|  | Graniczne warunki pracy: do 5000m npm, do 95 % wilgotności, temperatura -10 do +50 C° |  |
|  | Czas spawania: 6 sekund ( tryb pół- automatyczny) 9 sekund ( tryb standardowy) |  |
|  | Czas wygrzewania : 14 sekund dla osłonek Slim60mm, 23 sekundy dla osłonek FP-03 pokrycie 250µm |  |
|  | Żywotność elektrod : 5000 spawów |  |
|  | Funkcja wykonywania tłumików optycznych: Definiowany skok tłumienności 0,1dB |  |
|  | Funkcja kompensacji warunków środowiskowych: temperatura, wilgotność , ciśnienie |  |
|  | Test mechaniczny spawu : Siła odciągu włókien od 1,96N (200gf) do 2,09N (230gf) lub lepszy |  |
|  | Obserwacja strefy spawania: System dwóch kamer CMOS z kolorowym monitorem LCD max 5,0” |  |
|  | Powiększenie obrazu strefy spawania : 320 x - widok pojedynczy z kamery X lub Y, 200 x - jednocześnie X i Y |  |
|  | Pamięć rezultatów spawania : 10 000 zdarzeń |  |
|  | Typy osłonek spawów: 60mm, 40mm oraz mikro-osłonki |  |
|  | Typy zasilania AC: od 100 do 240V , DC od 101 do 24V DC |  |
|  | Ilość spawów / wygrzewań przy pracy z baterią :200 cykli |  |
|  | Wyjścia: USB 1.1 ( typ Mini-B) do komunikacji z PC. HJS 6-pin Mini-DIN connector lub USB2.0 |  |
|  | Osłona przed wiatrem: Max. 15m/s |  |
|  | Rzeczywiste centrowanie do rdzenia |  |
|  | Automatyczna identyfikacja rodzaju włókna, w tym G.657 |  |
|  | Automatyczny dobór programu spawania |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |
|  | Przeszkolenie z obsługi dla 7 osób ( jednodniowe 8 godzin) |  |

2. Reflektometr

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Reflektometr (1 sztuka) Oferowany model ………………………… Producent ………………………… | Wyświetlacz: min 5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości max 800x480 |  |
|  | Interfejsy komunikacji: min 2 złącza usb 2.0 |  |
|  | Pamięć do 10000 wyników OTDR |  |
|  | Waga ( z akumulatorem ) max. 1,5kg |  |
|  | Temperatura pracy od -10ºC do +50ºC, wilgotność 95% |  |
|  | Akcesoria : adapter SC/ACP lub SC/PC Etui z paskiem na szyję pozwalające na realizację pomiarów z zachowaniem „wolnych rąk”, torba transportowa |  |
|  | Długość fali (mm): 1310, 1550 i 1625nm albo 1650nm z wbudowanym filtrem |  |
|  | Prezentacja pomiarów: w formie tradycyjnego reflektogramu oraz graficznej mapy zdarzeń. Możliwość szybkiego przełączania widoku pomiędzy reflektogramem a mapą zdarzeń |  |
|  | Ocena oraz raportowania wyników pomiarów: Automatyczna ocena wyników w trybie Pass/Fail w odniesieniu do wybranych kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika lub zgodność z międzynarodowymi zaleceniami, możliwość zapisu wyników bezpośrednio w reflektometrze w formacie SOR oraz PDF |  |
|  | Praca z baterii: akumulator litowo-polimerowy zapewniający do 20 godzin pracy zgodnie z Telcordia GR-196-CORE lub zapewniający do 10 godzin pracy zgodnie z Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001 138 Uwaga: procedura wymiany akumulatora musi być łatwa i możliwa do wykonania przez użytkownika bez konieczności wysyłki urządzenia do producenta lub użycia specjalistycznych narzędzi |  |
|  | Szerokość impulsów: od 5ns do 20 µs |  |
|  | Rozdzielczość próbkowania: min 5 cm |  |
|  | Liczba punktów pomiarowych: 256 000 |  |
|  | Strefa martwa zdarzeniowa ( m) : do 1,5 |  |
|  | Strefa martwa tłumieniowa (m) do 4 |  |
|  | Dynamika(dB): min 35 dB dla 1310/1550 nm |  |
|  | Przeszkolenie z obsług |  |
|  | Rozbiegówka – 2 x 150m |  |
|  | Czas pracy z baterii min. 10 h |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |
|  | Przeszkolenie z obsługi dla 7 osób ( jednodniowe 8 godzin) |  |

Uwaga:

Brak wskazania parametrów oferowanego urządzenia w Specyfikacji Technicznej lub modelu i nazwy producenta, będzie uznane jako niezgodność treści oferty z SIWZ, polegającą na niezgodnym z wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu oferowanego świadczenia.

Wobec powyższego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

Do urządzenia powinny być dołączone odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, dokumentacja techniczna w języku polskim zawierająca skróconą instrukcję działania i obsługi, oraz inne niezbędne instrukcje i gwarancje wydane przez producenta oraz Wykonawcę.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |