Załącznik nr 1A do SIWZ

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Jednokanałowy konwerter Ethernet (RJ45) - światłowód (100Base FX).

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Jednokanałowy Konwerter Ethernet (RJ45) - światłowód (100Base FX). (7 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Obsługiwane standardy: - IEEE 802.3 dla 10Base-T - IEEE 802.3u dla 100Base-TX - IEEE 802.3u dla 100Base-FX - IEEE 802.3x z kontrolą przepływu danych |  |
|  | Złącza: - 10/100 Base-TX: RJ-45 - 100Base-FX |  |
|  | Ethernet z funkcjami autonegocjacji oraz auto MDI/MDI-X |  |
|  | Napięcie zasilania 10…48VDC |  |
|  | Warunki środowiska pracy: - Zakres temperatur pracy -10…+75C - Wilgotność względna 0…95% |  |
|  | Montaż na szynie DIN (TH35) w pozycji pionowej |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

- Dwukanałowy konwerter Ethernet (RJ45) - światłowód (100Base FX).

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Dwukanałowy konwerter Ethernet (RJ45) - światłowód (100Base FX). (7 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Obsługiwane standardy: - IEEE 802.3 dla 10Base-T - IEEE 802.3u dla 100Base-TX - IEEE 802.3u dla 100Base-FX - IEEE 802.3x z kontrolą przepływu danych |  |
|  | Złącza: - 2x 10/100 Base-TX: RJ-45 - 2x 100Base-FX |  |
|  | Ethernet z funkcjami autonegocjacji oraz auto MDI/MDI-X |  |
|  | Napięcie zasilania 10…48VDC |  |
|  | Warunki środowiska pracy: - Zakres temperatur pracy -10…+75C - Wilgotność względna 0…95% |  |
|  | Montaż na szynie DIN (TH35) w pozycji pionowej |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

- Pięcioportowy przełącznik (Switch) Lan Ethernet (RJ45)

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Pięcioportowy przełącznik (Switch) Lan Ethernet (RJ45) (7 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Obsługiwane standardy: - IEEE 802.3 dla 10Base-T - IEEE 802.3u dla 100Base-TX - IEEE 802.3x z funkcjami flow control oraz back-pressure |  |
|  | Złącza: 10/100 Base-TX: 5 szt. RJ-45 |  |
|  | Ethernet z funkcjami autonegocjacji oraz auto MDI/MDI-X |  |
|  | Napięcie zasilania 10…48VDC |  |
|  | Warunki środowiska pracy: - Zakres temperatur pracy -40…+75C - Wilgotność względna 0…95% |  |
|  | Montaż na szynie DIN (TH35) w pozycji pionowej |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

- Konwerter analogowo cyfrowy

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Konwerter analogowo cyfrowy (7 sztuk) Oferowany model ………………………… Producent ………………………… | Rozdzielczość efektywna: 16 bitów |  |
|  | - Liczba kanałów: 1 |  |
|  | - Typ czujników: Pt i Ni |  |
|  | - Podłączenie czujników: 2, 3 lub 4 przewodowe |  |
|  | - Szybkość pomiarów: max 10/sek |  |
|  | - Dokładność pomiarów +/- 0,1% lub lepsza |  |
|  | - Interfejs komunikacyjny: 1x wejście RTD |  |
|  | - Obsługa protokołów: DCON |  |
|  | - Zasilanie: 10÷30VDC |  |
|  | - Pobór mocy max: 0.7W |  |
|  | - Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

- Przełącznik (switch) zarządzalny 100BaseTx/100BaseFX

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- |
| Przełącznik (switch) zarządzalny100BaseTx/100BaseFX (7 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Obsługiwane standardy: - IEEE 802.3 for 10BaseT - IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Base FX - IEEE 802.3x for Flow Control - IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1w for Rapid STP - IEEE 802.1p for Class of Service - IEEE 802.1Q VLAN |  |
|  | Obsługiwane protokoły: IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, NTP Server/Client |  |
|  | Złącza: 10/100 Base-TX: 2 szt (RJ45) 100Base-FX: 3szt (SC) |  |
|  | Kontrola przepływu: IEEE 802.3x flow control |  |
|  | Napięcie zasilania 10…45VDC |  |
|  | Warunki środowiska pracy: - Zakres temperatur pracy -40…+75C |  |
|  | Montaż na szynie DIN (TH35) w pozycji pionowej Wymiary max: 53.6 x 135 x 105 mm |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Należy wpisać ilość oferowanych miesięcy …………… |

Uwaga:

Brak wskazania parametrów oferowanego urządzenia w Specyfikacji Technicznej – Opisie przedmiotu zamówienia lub modelu i nazwy producenta, będzie uznane jako niezgodność treści oferty z SIWZ, polegającą na niezgodnym z wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu oferowanego świadczenia.

Wobec powyższego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

Do urządzenia powinny być dołączone odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, dokumentacja techniczna w języku polskim zawierająca skróconą instrukcję działania i obsługi, oraz inne niezbędne instrukcje i gwarancje wydane przez producenta oraz Wykonawcę.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |