Zamawiający: 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	
Państwowy Instytut Badawczy	
ul. Podleśna 61	
01-673 Warszawa

Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

„Ocieplenie budynku modułowego typu kontener z montażem elewacji w systemie kasetonowym w Dźwirzynie”

Lokalizacja inwestycji: ul. Wyzwolenia 1 , 78-131 Dźwirzyno

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45443000-4 – Roboty elewacyjne

45000000-7 – Roboty budowlane

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane z zakresu robót elewacyjnych. Roboty te polegają na wykonaniu ocieplenia budynku stacji meteorologicznej i montażu elewacji systemowej z kasetonów zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym, wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie w szczególności ustawy Prawo budowlane, przy dochowaniu należytej staranności oraz najlepszej, profesjonalnej wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Dane techniczne budynku docieplanego.

2.1. Podstawowe wymiary budynku stacji meteorologicznej:

- wysokość budynku ................................................................................................. 4,97m

- długość budynku ................................................................................................... 8,02m

- szerokość budynku ................................................................................................ 6,72m.

2.2.Budynek wzniesiono w 2017 roku, w technologii prefabrykowanej, stalowej z płyt wielowarstwowych, składający się z 3 modułów kontenerowych o wymiarach 6,5 m x 2,60 m.

2.3. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym i bez podpiwniczenia.

2.4. Budynek zadaszony dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 25°.

2.5. Wysokość kondygnacji przyziemia wynosi w świetle 2,58 m.

3. Wymagania techniczne docieplenia i wykonania elewacji.

3.1. Ocieplenie wełną mineralną o grubości 10 cm.

3.2. Elewacja systemowa z kasetonów elewacyjnych o przybliżonych wymiarach: wysokość 45 cm x szerokość 55 cm zgodnie z dołączonym projektem architektonicznym.

3.3. Kasetony z blachy ocynkowanej o grubości 1.25 mm, z powłoką poliestrową malowaną proszkowo w/g palety kolorów RAL.

3.4. Montaż kasetonów na stelażu mocowanym do konstrukcji nośnej kontenerów. Dopuszcza się montaż stelażu bezpośrednio do płyty warstwowej, o ile wybrany producent systemu przedstawi opracowane rozwiązanie technologii montażu bez uszkodzenia elewacji wewnętrznej budynku.

3.5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę jest niezbędne wykonanie dokładnego pomiaru budynku w terenie w celu prawidłowego ustalenia wymiarów i właściwego doboru elementów kasetonowych u wybranego producenta.

4. Pozostałe wymagania.

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku w systemie kasetonowym należy zdemontować instalacje :

- alarmową – sygnalizatora akustycznego,

- telewizji użytkowej systemu kamer wizyjnych.

Po dokonaniu montażu elewacji powtórny montaż obu instalacji.

Wymienione pozycje powyżej i pozostałe elementy do demontażu i ponownego montażu zgodnie z przedmiarem robót.

5. Kolorystyka.

Kolorystyka elewacji: elewacja główna RAL 1015, jeden poziom kasetonów w kolorze RAL 8011 lub 8016 do uzgodnienia po dostarczeniu próbek.

lub

6. Lokalizacja budynku stacji.

Budynek stacji meteorologicznej SM Kołobrzeg-Dźwirzyno zlokalizowany jest na części działki 2/13 obręb Dźwirzyno, na terenie Portu Dźwirzyno będącego w Zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku.

Lokalizację przedstawia załączona poniżej mapa zasadnicza. Na mapie budynek jest zaznaczony symbolem b1.

7. Uwagi końcowe.

7.1. Budynek stacji meteorologicznej jest na gwarancji.

7.2.Wymagany sposób montażu docieplenia i kasetonów z zachowaniem aktualnych warunków gwarancji jaki posiada budynek stacji .

8. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

- A1. Rzut przyziemia skala 1:50

- A2. Rzut dachu skala 1:50

- A3. Przekrój pionowy A-A skala 1:50

- A4. Elewacja frontowa i tylna skala 1:50

- A5. Elewacje boczne skala 1:50

- Przedmiar robót.