CZĘŚĆ 1 - KOMPUTERY STACJONARNE i LAPTOPY

  - Specyfikacja PC1v17P1

| Specyfikacja „PC1v17P1” Zestaw komputerowy |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka Centralna Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model jednostki centralnej |  |  |  |  |
| Nazwa Producenta ............................................................................................... Model Jednostki Centralnej …………………………………………….………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne Jednostki Centralnej |  |  |
|  | Typ sprzętu | Komputer stacjonarny |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Procesor | Procesor, który powinien osiągać minimum 6500 punktów w benchmark’u Passmark – wynik „Average CPU Mark. |  | Nazwa producenta procesora …………………………........... Model procesora ……………………………………... |
|  | Płyta główna złącza wewnętrzne | 1 x złącze PCI Express x16 1 x wolne złącze PCI Express x1 2 x złącza DIMM DDR4 3 x SATA |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |
|  | Płyta główna Porty zewnętrzne | Wbudowane: 2 x cyfrowe wyjście monitorowe kompatybilne z wejściami w oferowanych monitorach. 2x USB 3.0 oraz 4x USB2.0 (z czego minimum 2 porty USB z przodu obudowy) 1x port sieciowy RJ-45, 1x porty słuchawek i 1x mikrofonu lub 1x port combo lub sam port słuchawek na tylnym panelu obudowy (w przypadku combo należy dostarczyć odpowiedni adapter/przejściówkę na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |
|  | Dodatkowe porty | Port COM (RS232) wyprowadzony z płyty głównej na tylny panel lub wbudowany na płycie zewnętrzny |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Pamięć RAM | 1x8GB DDR4 |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Dysk twardy | 240-275GB SSD |  | Wpisać oferowane parametry podstawowe. W przypadku innym niż dysk OEM podać dodatkowo nazwę producenta i model : …………………………………………… …………………………………………… |
|  | Karta graficzna | Tak (zintegrowana lub niezintegrowana), Możliwość podłączenia dwóch aktywnych monitorów z opisywanej specyfikacji technicznej (cyfrowe wyjście monitorowe kompatybilne z wejściami w oferowanych monitorach.) |  | W przypadku karty niezintegrowanej wpisać oferowany produkt; w przypadku zintegrowanej wpisać typ karty …………………………………………. |
|  | Karta dźwiękowa | Tak, zintegrowana z płytą główną |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie QWERTY wyposażona w gumki uniemożliwiające swobodne przesuwanie klawiatury po blacie biurka Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagany produkt poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
|  | Mysz | Mysz optyczna lub laserowa USB (scroll) Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
|  | Napęd optyczny | Napęd DVD+/-RW |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
|  | Obudowa | - Typu Tower (wielkość nieokreślana) z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. ilości kieszeni: 1 szt 5,25” zewnętrzne lub wnęka slim na napęd i 2 miejsca na dysk; - Zasilacz o pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych i śrub innych rodzajów); |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagania poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
|  | Certyfikaty i standardy | Wykonawca potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić oświadczeniem poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 17. | Inne | - przewody zasilające do stacje roboczej - listwę rozgałęziająca z wyłącznikiem zasilania i minimum czterema gniazdami w kolorze czarnym, przewód o długości minimum 1,5m |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. 36 miesięcy ochrony danych podczas uszkodzenia dysku - dysk pozostaje u Zamawiającego |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |
| 18. | System operacyjny | Produkt modelowy Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji polskiej. Preinstalowany oraz zaktualizowany system operacyjny zawierający aktualizacje ważne na dzień 1 kwietnia 2017 lub nowsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego dla produktu modelowego pod warunkiem spełnienia poniższych warunków równoważności. Preinstalowany system operacyjny zawierający najnowsze uaktualnienia zapewniający w pełni kompatybilną rejestrację konta komputera we wdrożonej u Zamawiającego usłudze domenowej Windows Active Directory w wersji 2008. Preinstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W środowisku dostarczonego systemu operacyjnego musi być zapewniona w pełni kompatybilna praca oraz bezpośrednie uruchamianie posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania specjalistycznego i biurowego takiego jak m. in. MIKE by DHI, ArcGIS ESRI, Geomedia Intergraph, pakiet biurowy MS Office Professional w wersji 2010 i 2013, współpraca w chmurze Microsoft Office 365 online. |  | Oferowany system operacyjny ……………………………………. Oferowany system operacyjny równoważny Nazwa: ………………………… Opis produktu poprzez potwierdzenie spełnienia wymagań. ………………………….......... …………………………………… …………………………………… |
| Specyfikacja monitora do zestawu Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| Nazwa producenta monitora …………………………………………………………........... Model monitora ………………………………………………………………….……………………. |  |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |
| 1 | Typ ekranu |  | Ekran z podświetleniem LED IPS | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2 | Przekątna ekranu |  | 23-24” | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3 | Proporcje ekranu |  | 16:9 lub 16:10 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4 | Rozdzielczość optymalna |  | Minimum 1920x1080 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7 | Czas reakcji |  | Maksymalnie 8 ms | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 10 | Obsługa kolorów |  | 16,7 mln | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 11 | Porty wyjściowe |  | 1 x złącze VGA (15 stykowy D-SUB) 1 x złącze Displayport 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 12 | Przewody |  | Przewód analogowy VGA o długości minimum 1,5m. Przewód Displayport o długości minimum 1,5m Przewód zasilający Przewód USB Wtyk Typ A/Wtyk Typ B | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 13 | Certyfikaty |  | Energy Star | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 14 | Inne |  | Instrukcja obsługi monitora oprogramowanie i sterowniki. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 15 | ### Podstawka |  | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 16 | Gwarancja |  | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |
| CENA NETTO ZA 1 ZESTAW KOMPUTEROWY „PC1V17P1” |  |  |  | …………………………………………….. |

  - Specyfikacja „PC2v17P1”

| Specyfikacja „PC2v17P1” Zestaw komputerowy |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka Centralna Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model jednostki centralnej |  |  |  |  |  |
| Nazwa Producenta ............................................................................................... Model Jednostki Centralnej ………………………………………………………..……………….……… |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne Jednostki Centralnej |  |  |  |
|  | Typ sprzętu | Komputer stacjonarny |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
|  | Procesor | Procesor, który powinien osiągać minimum 9500 punktów w benchmark’u Passmark – wynik „Average CPU Mark. |  | Nazwa producenta procesora …………………………........... Model procesora ……………………………………... |  |
|  | Płyta główna złącza wewnętrzne | 2 x złącze PCI Express 16 (możliwość zamontowania dwóch kart graficznych PCI Ex 16) 1 x wolne złącze PCI Express x1 2 x złącza DIMM DDR4 3 x SATA |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
|  | Płyta główna Porty zewnętrzne | Wbudowane: 2 x cyfrowe wyjście monitorowe kompatybilne z wejściami w oferowanych monitorach. 2x USB 3.0 oraz 4x USB2.0 (z czego minimum 2 porty USB z przodu obudowy) 1x port sieciowy RJ-45, 1x porty słuchawek i 1x mikrofonu lub tylko port słuchawek lub 1x combo (w przypadku combo należy dostarczyć odpowiedni adapter/przejściówkę na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |  |
|  | Pamięć RAM | 16GB DDR4 |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
|  | Dysk twardy | 240-275GB SSD + 2TB HDD lub SSHD |  | Wpisać oferowane parametry. W przypadku innym niż dysk OEM podać dodatkowo nazwę producenta i model : …………………………………………… …………………………………………… |  |
|  | Karta graficzna | Tak (zintegrowana lub niezintegrowana), Możliwość podłączenia dwóch aktywnych monitorów z opisywanej specyfikacji technicznej (cyfrowe wyjście monitorowe kompatybilne z wejściami w oferowanych monitorach.) |  | W przypadku karty niezintegrowanej wpisać oferowany produkt; w przypadku zintegrowanej wpisać typ karty …………………………………………. |  |
|  | Karta dźwiękowa | Tak, zintegrowana z płytą główną |  | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie QWERTY Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagany produkt poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB (scroll) Kolor czarny/szary |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Napęd optyczny | Napęd DVD+/-RW |  | Wpisać oferowany produkt lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Obudowa | - Typu Tower (wielkość nieokreślana) z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne lub wnęka slim na napęd oraz kieszenie wewnętrzne z możliwością zamontowania minimum 3 dysków. - Zasilacz o pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - Konstrukcja obudowy w jednostce centralnej komputera musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych i śrub innych rodzajów); |  | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagania poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Wykonawca potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić oświadczeniem poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 17. | Inne | - przewody zasilające do stacje roboczej - listwę rozgałęziająca z wyłącznikiem zasilania i minimum trzema gniazdami w kolorze czarnym. Przewód o długości minimum 1,5m |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |  |
| 18. | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. 36 miesięcy ochrony danych podczas uszkodzenia dysku - dysk pozostaje u Zamawiającego |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zaproponowanie terminu gwarancji( w miesiącach) poz. 1 ………………………………… poz. 2 ………..……………………… |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 19. | System operacyjny | Produkt modelowy Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji polskiej. Preinstalowany oraz zaktualizowany system operacyjny zawierający aktualizacje ważne na dzień 1 kwietnia 2017 lub nowsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego dla produktu modelowego pod warunkiem spełnienia poniższych warunków równoważności. Preinstalowany system operacyjny zawierający najnowsze uaktualnienia zapewniający w pełni kompatybilną rejestrację konta komputera we wdrożonej u Zamawiającego usłudze domenowej Windows Active Directory w wersji 2008. Preinstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W środowisku dostarczonego systemu operacyjnego musi być zapewniona w pełni kompatybilna praca oraz bezpośrednie uruchamianie posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania specjalistycznego i biurowego takiego jak m. in. MIKE by DHI, ArcGIS ESRI, Geomedia Intergraph, pakiet biurowy MS Office Professional w wersji 2010 i 2013. |  | Oferowany system operacyjny ……………………………………. Oferowany system operacyjny równoważny Nazwa: ………………………… Opis produktu poprzez potwierdzenie spełnienia wymagań. ………………………….......... …………………………………… …………………………………… |  |
| Specyfikacja monitora do zestawu Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| Nazwa producenta monitora ……………………………………………………………........... Model monitora …………………………………………………………………………….……………. |  |  |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |  |
| 1 | Typ ekranu |  | Ekran z podświetleniem LED IPS |  | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2 | Przekątna ekranu |  | 23-24” |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3 | Proporcje ekranu |  | 16:9 lub 16:10 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4 | Rozdzielczość optymalna |  | Minimum 1920x1080 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7 | Czas reakcji |  | Maksymalnie 8 ms |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 10 | Obsługa kolorów |  | 16,7 mln |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 11 | Porty |  | 1 x złącze VGA (15 stykowy D-SUB) 1 x złącze Displayport 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 12 | Przewody |  | Komplet przewodów zgodnych z gniazdami obecnymi w monitorze oraz kompatybilnymi z jednostką centralną o długości minimum 1,5m. Przewód zasilający Przewód USB Wtyk Typ A/Wtyk Typ B |  | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 13 | Certyfikaty |  | Energy Star |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 14 | Inne |  | Instrukcja obsługi monitora oprogramowanie i sterowniki. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 15 | ### Podstawka |  | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 16 | Gwarancja |  | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. |  | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |
| CENA NETTO ZA 1 ZESTAW KOMPUTEROWY „PC2v17P1” |  |  |  |  | …………………………………………….. |

  - Specyfikacja „MONv17P1”

| Specyfikacja „MON” - Monitor 23-24” Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model monitora. |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa producenta monitora ………………………………………………..………........... Model monitora …………………………………………………………………………..……………. |  |  |  |
| L.P | Nazwa Komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |
| 1 | Typ ekranu | Ekran z podświetleniem LED IPS | Wpisać oferowany parametr lub potwierdzić TAK ………………………………………… |
| 2 | Przekątna ekranu | 23-24” | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 3 | Proporcje ekranu | 16:9 lub 16:10 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 4 | Rozdzielczość optymalna | Minimum 1920x1080 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 7 | Czas reakcji | Maksymalnie 8 ms | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 10 | Obsługa kolorów | 16,7 mln | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 11 | Porty wyjściowe | 1 x złącze VGA (15 stykowy D-SUB) 1 x złącze Displayport 1 x Gniazdo USB 2.0 lub 3.0 | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 12 | Przewody | Przewód analogowy VGA o długości minimum 1,5m. Przewód Displayport o długości minimum 1,5m Przewód zasilający Przewód USB Wtyk Typ A/Wtyk Typ B | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
| 13 | Certyfikaty | Energy Star | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 14 | Inne | Instrukcja obsługi monitora oprogramowanie i sterowniki. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| ### 15 | ### Podstawka | Możliwość regulacji pochylenia ekranu w pionie i poziomie. Możliwość regulacji wysokości ekranu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 16 | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ……………………………………………….. |
| CENA NETTO ZA 1 szt. - „MON” - Monitor 23-24” |  |  | …………………………………………….. |

  - Specyfikacja „KGv17P1”.

| Specyfikacja „KGv17P1” - Karta graficzna |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model oferowanego produktu |  |  |  |
| Nazwa Producenta .......................................................................................... Model ………………………………………………………………………………………………..…..……… |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| 1. | Typ sprzętu | Karta graficzna o pełnej wysokości (full height) przeznaczona do wspomagająca przetwarzanie grafiki GIS oraz w innym specjalistycznym oprogramowaniu. Karta kompatybilna z jednostkami centralnymi specyfikacji PC1v17P1, PC2v17P1 | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 2. | Wydajność | Oferowana karta graficzna dedykowana do pracy w komputerach stacjonarnych o wydajności min. 1500 punktów w benchmark’u Passmark test Videocard benchmark (www.videocardbenchmark.net) – wynik „Average G3D Mark”. | Wpisać oferowane parametry ……………………………………………….. |
| 3. | Obsługa ekranów | Obsługa minimum 3 aktywne ekrany, Minimum 3 złącza cyfrowe. Złącza kompatybilne z monitorami oferowanymi w specyfikacjach PC1v17P1, PC2v17P1, MON. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| CENA NETTO ZA 1 szt. - Karta graficzna „KGv17P1” |  |  | …………………………………………….. |

  - Specyfikacja „LAP1v17P1”

| Specyfikacja „LAP1v17P1” - Laptop standardowy |  |  | Parametry zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwaga: Proszę o wpisanie poniżej w rubrykę nazwę producenta oraz model oferowanego produktu |  |  |  |
| Nazwa Producenta ............................................................................................ Model …………………………………………………………………………………………..………..……… |  |  |  |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
|  | Procesor | Procesor, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych o wydajności min. 4300 punktów w benchmark’u Passmark – wynik „Average CPU Mark”. | Nazwa producenta procesora …………………………........... Model procesora ……………………………………... |
|  | Pamięć RAM | 1x8 GB DDR4 | Wpisać oferowane parametry ……………………………………………….. |
|  | Dysk twardy | Dysk SSD o pojemności min 240 GB max 275 GB. | Wpisać oferowane parametry. W przypadku innym niż dysk OEM podać dodatkowo nazwę producenta i model : …………………………………………… …………………………………………… |
|  | Bateria | Akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. | Wpisać oferowane parametry ……………………………………………….. |
|  | Karta graficzna | Tak, zintegrowana lub niezintegrowana | W przypadku karty niezintegrowanej wpisać oferowany produkt; w przypadku zintegrowanej wpisać typ karty …………………………………………. |
|  | Karta dźwiękowa | tak | Potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Komunikacja | - LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN na płycie systemowej. - WLAN 802.11 a/b/g/n - Wbudowany Bluetooth | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Obudowa | Kolor: czarna, srebrna lub srebrno-czarna; wbudowana kamera i mikrofon | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Waga | Maksymalnie 2,3 kg | Wpisać oferowane parametry ……………………………………………….. |
|  | Interfejsy wbudowane | 1 x VGA (15 stykowy D-SUB) lub HDMI lub Displayport lub mini displayport -> w przypadku braku VGA, adapter z dostępnego portu na VGA, w przypadku braku HDMI – adapter z dostępnego na HDMI 2 x lub więcej USB (w tym minimum jeden USB 3.0) 1 x port sieciowy RJ-45, 1 x porty słuchawek i 1x mikrofonu lub combo (w ostateczności samo słuchawkowe) (w przypadku combo należy dostarczyć odpowiedni adapter/przejściówkę na osobne gniazda mikrofonu i słuchawek). | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Klawiatura | - Typu QWERTY, touchpad | Należy potwierdzić wymaganie poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Matryca | - Matryca o przekątnej 14-15,6” - Rozdzielczość minimum FHD 1920 x 1080 - Powłoka matowa lub antyrefleksyjna - Podświetlenie LED | Wpisać oferowane parametry ………………………………………… |
|  | Inne/Akcesoria | - Torba standardowa nylonowa z przedziałami na laptopa i akcesoria odpowiadająca wielkości oferowanego sprzętu. - Mysz optyczna lub laserowa przewodowa USB standardowej wielkości (nie rozmiar mały do laptopów) z rolką i dwoma przyciskami. - Zasilacz. | Wpisać oferowane parametry lub potwierdzić wymagane parametry poprzez zapis „TAK” …………………………………………. |
|  | Certyfikaty i standardy | Wykonawca potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star | Wymaganie należy potwierdzić oświadczeniem poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
| 16. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………… |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu – naprawa w następnym dniu roboczym w miejscu użytkowania sprzętu. 36 miesięcy ochrony danych podczas uszkodzenia dysku - dysk pozostaje u Zamawiającego. | Wymaganie należy potwierdzić poprzez zapis „TAK” ………………………………………………. |
| Oprogramowanie |  |  |  |
| 18. | System operacyjny | Produkt wzorcowy Microsoft Windows 10 Professional 64 bit w wersji polskiej. Preinstalowany oraz zaktualizowany system operacyjny zawierający aktualizacje ważne na dzień 1 kwietnia 2017 lub nowsze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego dla produktu modelowego pod warunkiem spełnienia poniższych warunków równoważności. Preinstalowany system operacyjny zawierający najnowsze uaktualnienia zapewniający w pełni kompatybilną rejestrację konta komputera we wdrożonej u Zamawiającego usłudze domenowej Windows Active Directory w wersji 2008. Preinstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W środowisku dostarczonego systemu operacyjnego musi być zapewniona w pełni kompatybilna praca oraz bezpośrednie uruchamianie posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania specjalistycznego i biurowego takiego jak m. in. MIKE by DHI, ArcGIS ESRI, Geomedia Intergraph, pakiet biurowy MS Office Professional w wersji 2010 i 2013. | Oferowany system operacyjny ……………………………………. Oferowany system operacyjny równoważny Nazwa: ………………………… Opis produktu poprzez potwierdzenie spełnienia wymagań. ………………………….......... …………………………………… …………………………………… |
| CENA NETTO ZA 1 szt. - „LAP1v17P1” - Laptop standardowy |  |  | ………………………………………… |

| …………………………………………… | ………………………………………..…………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |